惠州市第三人民医院惠州市第三人民医院康复训练仪等设备采购项目需求书

- 项目名称：惠州市第三人民医院康复训练仪等设备采购项目

- 项目采购预算：40.3万元

- 供应商特定资质要求

1.在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。(供应商出具声明函)。

4.供应商必须依法取得有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；持《医疗器械生产许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品（如投标产品属于医疗器械的，应提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》）；

5.本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

- 采购内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复训练仪 | 1 | 台 | 20.5 | 20.5 |
| 2 | 耳鼻4K内窥镜 | 3 | 条 | 6.6 | 19.8 |

- 主要技术参数及要求（不可偏离项前加*，重要参数前加▲）

- 康复训练仪        1台

（一）技术参数

▲1.训练模块：坐姿训练模块，站立训练模块，耳石症专项训练模块，视觉强化刺激训练模块，自定义训练模块。

▲2.显示方式：虚拟现实头盔下的沉浸式环境，可选配外接显示器

3.操作方式：蓝牙手柄无线操作

▲4.训练评估：训练结束后可提供评估分数

5.处理器

CPU：高通骁龙XR1，10nm制程工艺，核频率1.6GHz-2.4GHz

GPU：Adreno615

6.屏幕及光学

尺寸：5.5英寸FastLCD显示屏（2560*1440）

镜片规格：菲涅尔镜片

视场角：≤100°

瞳距距离：瞳距自适应54mm-74mm

7.存储

RAM：≤3GB

ROM：≤32GB EMMC

Micro TF card：≤128GB

8.机身传感器

指南针  陀螺仪 重力传感器  光传感器   距离传感器

9.电池

类型：聚合物锂离子电池

容量：≤4000mAh

续航时间 ：≤5小时

10.机身尺寸重量

尺寸：≤217*131*106mm

重量：≤398g

11.平衡底板

尺寸：φ≤40*10cm

材料：工程塑料+热塑性橡胶

12.高密度海绵垫

尺寸：薄垫≤45*45*3cm，厚垫≤45*45*5cm

13，安全保护底座

尺寸：123cm*139cm*80cm

重量：109kg

最大承重：130kg

适配身高：115cm-195cm

适配腰围：78cm-147cm

安全腰带：57*46*32CM

- 配置清单

平衡式眼罩主机	        1个

手柄	                  1个

平衡底板	              1个

无线投屏显示器	       1套

高密度海绵垫	          2个

收纳工具箱              1个

安全保护底座            1个

耳鼻4K内窥镜      3条

- 技术参数

- 1、内窥镜具备广角视野，且消毒方式支持浸泡、气熏或高温高压等方式；

- 2、内镜光纤接口须为拆分设计，可兼容其他品牌导光束；

- 3、内镜具备多种角度，对应有颜色标识；

- 4、镜子接口可扩展连接重复使用冲洗鞘，方便术中清洗镜身前端；

- 5、0°鼻窦镜，广角，外径≥4.0mm，工作长度≥180mm，可高温高压消毒，带光纤接口，镜身带颜色标识；*1根

- 6、70°鼻窦镜，广角，外径≥4.0mm，工作长度≥180mm，可高温高压消毒，带光纤接口，镜身带颜色标识；*1根

- 7、0°耳内镜，广角，外径≥3.0mm，工作长度≥140mm，可高温高压消毒，带光纤接口，镜身带颜色标识。*1根

- 主要商务要求（不可偏离项前加*，重要参数前加▲）

- 1.中标设备质量标准和包装、交货、安装、调试、验收：

- 1.质量标准：

- 中标方应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

- 2.包装:

- 设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

- 3.交货时间：合同签订后30天内。

- 4. 交货地点：用户指定地点。

- 5. 中标设备的安装调试：

- 6. 中标方负责合同项下设备的运输、安装及调试，一切费用由中标方负责。

- 7. 中标方安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

- 付款方式：

- 1、合同签订后30日历天内，采购人向成交供应商支付合同金额的20%；

- 2、设备采购安装完毕，经采购人和成交供应商共同验收合格后并签署验收报告后30日历天内，采购人向成交供应商支付合同金额的70%；

- 3、设备正常使用12个月后30天内，采购人向成交商支付合同价的10%；

- 4、采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交供应商造成的任何损失。

- 验收要求：

- 1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 2.进口产品必须具备原产地证明、商检局的检验证明以及其他能够证明合法进货渠道的证明材料。

- 3.货物为原厂商未启封全新包装，具备完整的出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可供甲方追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等一次性完整交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、维保售后服务

1.耳鼻4K内窥镜保修期限为设备安装调试经验收合格后壹年；康复训练仪保修期限为设备安装调试经验收合格后叁年。

2.乙方应当在保修期内针对因设备本身造成的各种故障提供免费技术服务和维修。乙方应当在保修期内定期对设备进行维护，如发生故障及时解决。

3.在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到甲方维修要求后2小时内做出回应，并在12小时内派人员到达用户现场实施维修并排除故障。

4.终身维修服务：在本合同项下采购设备维保期过后，乙方承诺维修时不向甲方收取维修费，只收取零件成本费用。

十、是否专门面向中小企业或节能创新企业及其他特殊政策： 否